Diketahui :    Diameter poros  = x inch,

Diameter lingkaran baut  = 5, 25 inch

σmax = 90.000 Psi

fp = 0,75

fg = 0,18

- Diameter hub

Dhub = 2 D poros

= 2 x inch

- Diameter baut

D3 = 16πSSKTMT ……………………………….(1)

D = diameter poros

MT = torque

Kt  = konstanta, untuk kondisi normal ( Kt = 1)

Ss  = tegangan geser yang diijinkan

Ss = fg .fp .  σmax

= (0.18) .(0.75). (90000)

= 12.150 Psi

Substitusikan ke persamaan (1)

x3 = 1612.150πMt

Mt =x34,1917.10−4lb-in

Mt tiap baut adalah M’t = x3(4)(4,1917.10−4)

= x31,6767.10−3lb - in

M’t = (π4d2 ) (5,252)(Ss)

x31,6767.10−3 = (π4d2 )(2,625)(16200)

d2 = x371,302 in

dimana :       x = 2 inchi jika angka terakhir NIM 0 s.d 3

x =  2,5 inchi jika angaka terakhir NIM saudara  4 s.d 6

x = 3 inchi jika angka terkhir NIM saudara 7 s.d 9